云南罗平锌电股份有限公司锌氧粉浸出渣及焙烧浮选含银物料二次资源综合利用项目反应釜及闪蒸槽设备采购项目

招标公告

招标编号:YNHD2022-6

云南罗平锌电股份有限公司现就锌氧粉浸出渣及焙烧浮选含银物料二次资源综合利用项目的反应釜及闪蒸槽设备（不含搅拌装置、设备内衬砖、胶泥和隔膜层）采购进行公开招标，欢迎国内有相应资质并能提供完善售后服务的企业参加本次招标活动。

一、项目概况

1、项目名称 反应釜及闪蒸槽设备采购项目

2、项目编号：YNHD2022-6

3、招标方式：公开招标

4、采 购 人：云南罗平锌电股份有限公司

5、招标范围：φ3800×12000(直段长度)卧式反应釜1台,φ2800×4000闪蒸槽1台，均为整机供货（不含搅拌装置、设备内衬砖、胶泥和隔膜层）。（详见设计院提交的设备订货技术条件表）

6、交货工期：合同生效8个月内运抵安装现场，车上交货。

投标方可提出能够保证质量前提下的最短交货期，评标时有加分

7、交货地点为：云南罗平锌电股份有限公司锌厂厂区内。

8、质量标准：合格产品，必须按照招标文件的技术部分要求及相关国家标准进行制作。

二、供应商资格要求

1、供应商应为在中华人民共和国境内合法注册的、具有独立法人资格的企业，且为一般纳税人。

2、供应商须具备设计制造二级及以上资质、并具有《压力容器设计许可证》和 《压力容器制造许可证》的专业厂商，有良好的商业信誉、较强的生产经营实力及完善的售后服务体系；

3、供应商业绩要求：具有卧式连续加压浸出釜成套系统的供货业绩，并提供合同等有效证明材料；近 10 年内必须至少具有 2 个类似项目业绩，并且运行良好，设备难度不低于本项目；

4、申请人报名时需提交上述证件的扫描件，发送至代理公司邮箱；

5、本项目不接受联合体投标。

6、供应商资格审查方式：资格后审。

- 三、发布公告的媒介

本公告发布在云南罗平锌电股份有限公司公示栏上，同时发布在云南罗平锌电股份有限公司电商采销招标平台；

期限：自本公告发布之日起5个工作日。

四、招标文件的获取

1、凡有意者请于2022年12月16日 至 2022年12月22日（每天上午9:00至11:30，下午14:30至17:00）向云南洪德工程咨询有限公司报名。

- 2.招标文件发售时间为报名结束后3个工作日内，招标文件每套售价1200元，售后不退（可提供电子版招标文件，电子版招标文件与纸质版招标文件具有同等的效力，当电子版招标文件与纸质版不一致时，以纸质版招标文件为准，若需邮寄招标文件，请把详细的通信地址、邮编、收件人以传真方式发至招标代理机构，另付邮资50元。）

### 五、其他 补充事宜

### 购买招标文件后，请详细填写“投标确认回执”（详见附件）中的每一项内容并签字盖章，在本招标公告结束后72小时内并发送至招标代理机构，谢谢合作！

### 附：1、投标确认回执

- <设备订货技术条件表>  反应釜

- <设备订货技术条件表>  闪蒸槽

采购人：云南罗平锌电股份有限公司

地  址：罗平县长青工业园区云南罗平锌电股份有限公司

联系人：王先生  13577389228

采购代理机构：云南洪德工程咨询有限公司

地　     址：罗平县龙门街东段美食文化城沐林主题酒店一楼

联   系  人：张先生  13769825158

邮          箱：283479207@qq.com

本公告发布时间为：2022年12月16日

附件1：

投标确认回执

项目名称：

| 投标单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
|  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 是否参加投标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否已经认真阅读了本招标公告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标代理服务费需开具发票种类 | 增值税专用发票 |  |  | 普通发票 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、请在“是否参加投标”和“是否已经认真阅读了本招标公告”两项中填入“是”或“否”。

2、请在“税务登记号”一栏填写本单位税务登记号，用于开具发票。

3、根据投标单位自身需求，请在增值税专用发票或普通发票右边空格中打 “√”。

4、为保证与本次招标相关的所有资料能够及时、完整的发放到各被邀请单位手中，请各被邀请单位务必将本回执要求的内容填写完整并保证真实有效。

法定代表人或委托人签字：

单位盖章：

年   月   日

附件2：

云南罗平锌电股份有限公司锌氧粉浸出渣及焙烧浮选含银物料二次资

源综合利用项目

设备订货技术条件表

| 子项名称 | Φ3800 反应釜 |  |  |  | 设备/材料 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备/材料名 称 | Q345R 等 |  |  |  | 归属图标号 |  |  |  |
| 设计 | 魏敏 |  | 审核 | 欧阳灿 | 审定 | 舒春桃 | 专业 | 化工设备 |
| 设 备 名 称 |  | Φ3800 反应釜 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途 |  | 压力反应容器 |  |  |  |  |  |  |
| 数 量 |  | 1 台反应釜本体及内衬、5 套搅拌装置 ( 1 套备用) 、5 套机械密封 ( 1 套备用) 、机 封冷却润滑系统 1 套 ( 闭式系统) |  |  |  |  |  |  |
| 设备/材料 主要技术性 能、工作环境 及要求 | 1.设备规格： φ3800×12000(直段长度) ，包含 4 个隔室。 反应釜本体材质 Q345R 搪铅，接管口堆焊 Inconel 625 并内衬特氟龙及钛管。 釜体内衬砖为：特种耐酸耐温耐压砖(两层，总厚度 164mm)。 胶泥为：特种耐酸耐温耐压胶泥 ( 两层，5mm+5mm ) 。 隔膜层为：6mm 特种耐酸耐温隔膜。 2.单台釜设计参数： 工作压力： 0.68MPa；工作温度： 150C 设计压力： 1.0MPa；设计温度： 170C。 进料矿浆：浸出渣 (铅渣 ) 矿浆 30m3/h ( 比重 1.4t/m³ ，硫酸 130g/L) ； 反应时间：180min ；排料矿浆：30m3/h ( 比重 1.4t/m³) ； 氧气总量：400Nm3/h(1.0MPa,20℃)，第一台搅拌至第四台搅拌下方通氧量分别为总 量的 35% 、35% 、15% 、15%； 蒸汽量最大 5t/h ( 1.0MPa，180℃ ) ，第一隔室至第四隔室通蒸汽量分别为总量的 70% 、10% 、10% 、10%； 终酸浓度：100 ~ 110g/L；F- 50~80mg/L；Cl- 500~800mg/L 反应釜内沿釜纵向分隔为4 个相互连通的工作室 (室与室之间设隔墙隔开) ，每室 设一台搅拌器。 3.搅拌装置技术要求 搅拌桨形式：制造单位需考虑气、液、固三相均匀分散并快速参加反应配备合理的 桨叶形式； 搅拌桨材质：Titanium Gr.2( 宝鸡钛业股份有限公司或同等级别及以上的生产厂家)； 上半轴材质：S39042 (实心轴 ) ； 搅拌轴材质：Titanium Gr.5 (实心轴, 宝鸡钛业股份有限公司或同等级别及以上的生 产厂家 ) 。 反应釜 1 台，分为4 个隔室，每个隔室装有 1 个搅拌器。 4.机械密封装置技术要求 ( 1 ) 设计条件：搅拌器的转速、轴径由搅拌器厂家确定。 因各室反应条件不完全相 同， 因此各搅拌器运行载荷有一定区别，机封设计需按照搅拌满负荷运行考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | (2) 安装台数：共 1 台反应釜，釜分为4 个隔室，每个隔室顶部安装一台搅拌器， 每台搅拌器配置一个机封，机封需承受和传递搅拌过程产生的各种载荷。在系统无其它 故障的情况下，搅拌器连续运行。 ( 3 ) 材质选择：动静环材质必须选择能够满足工艺条件且耐腐蚀、耐磨损、耐高温 的材料及配对。其它部位及内装零部件材质也需按照腐蚀条件考虑。当动静环之间发生 泄漏时，只允许内泄，不允许外泄。正常操作条件下要求机封动静环连续工作寿命不低 于 8000h。投标人需根据招标要求及自己经验选择机封主要零、部件的材质，对关键零 部件的保证寿命作出明确承诺。 (4) 结构型式：集装式，双端面，带轴承，任意旋转方向。 ( 5 ) 主要设计参数：机封设计压力≥反应釜设计压力，机封操作压力≥反应釜操作压 力+0.2MPa；机封设计温度、操作温度、机封 (单个) 设计流量、机封 (单个) 操作流 量由投标人确定。 ( 6) 搅拌轴运动精度：运行 8000h 后，精度变化仍能够保证搅拌器的正常运转。 (7) 工厂实验：产品 100%进行静压试验，任意抽出2 件或按国标要求进行运转试 验。 ( 8) 机封整体寿命：为保证系统正常、连续运转，机封寿命应≥8000h。 (9) 所有和反应釜内溶液接触的金属密封件应为钛材。 5.机封冷却润滑系统技术要求： ( 1 ) 反应釜机封密封隔离液及机封冷却水采用集中润滑供应方式。 (2) 招标人在工程中配置软化水槽，用以提供机封密封隔离液和冷却水，投标人需 对水质、水温、总水量、各机封水量提出要求，对外部气源和软化水储罐容积、容器主 要尺寸、安装配置提出建设性建议。 ( 3 ) 系统的补液单元、循环单元、支路单元的设备、仪表须采用成熟的知名品牌产 品配套。补液泵、换热器、过滤器、气、液容器等设备，液位、压力、温度、流量等变 送仪表和现场仪表等需明确数量、技术参数和供货厂家。 (4) 投标人应将机封系统运行工况及有关参数上传至招标人中控室 DCS 系统。包 括经换热器冷却后进入密封液罐的软化水温度，密封液罐密封液的液位、操作压力，密 封循环泵的压力、流量以及相关的报警信号等；提供每台机封密封液出口管道的密封液 流量计的流量信号。 (5)设备管线：投标人提供的机封设备总成内部管线 (含管道附件) 由投标人提供， 应列表说明，表中应列出管径、材质、压力等级、管道附件等。管道与投标人接口处提 供配对法兰。考虑车间的腐蚀环境，管道及其附件的材质不低于 S31603。管道需清洗 并作脱脂处理。 明确说明需要招标人自备的管线。 ( 6) 循环单元机封处密封水压力须比釜内压力高 0.2MPa。 (7) 投标方需对筒形密封液罐、密封液换热器、补液泵、冷却润滑液泵、过滤器等 设备确定型式、型号、技术参数及生产厂家。 ( 8) 槽、罐包括连接接管及法兰的公称直径按系统图要求考虑，管口方位在中标后 设计联络时确定。 6.工作环境： 项目建于云南省曲靖市罗平锌电股份有限公司内。 |
| --- | --- |

| 设 备 /材 料 组 成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 组 成 部 分 |  |  |  |  | 辅 助 部 分 |
| 1. 反应釜 Q345R 钢外壳 (钢外壳内径为 3800mm, 壳体参考厚度为 30mm, 壳体直段长为 12000mm, 两端封头为椭圆形) 及人孔盖。 2. 反应釜 Q345R 钢壳体内表面的搪铅内衬(搪铅厚 度 6mm，分两次搪完 ) 。 3. 反应釜所有接管法兰面上的 Inconel 625 密封环。 4. 法兰密封面内侧 (翻边) 、接管内表面及与壳体 相贯接部位 (超出管口与筒体焊缝外约 150mm 范围内 ) 需用 Inconel 625 合金堆焊 6mm 厚。 5. 设备安装用地脚螺栓、钢垫板 (2 块，大小约为 3100×400×20，材质 S31603 ) 、找平垫铁组等。 6. 反应釜壳体及鞍座外表面刷耐高温防腐漆。 7. 釜体衬砖，隔墙砖，胶泥，隔膜，总体内衬施工。 8. 各接管对应的钛内衬管、 特氟龙管 ( 需长期耐温 加 240C ) 供货及安装。 9. 每台反应釜上有 4 个人孔盖( 内衬 7mm TA2 板)、 1 个排污口管板 ( 内衬 7mm TA2 板) 、4 个下部 氧气喷嘴 ( S30942 内外衬进口原材料 PEEK，可 耐 280C高温)、2 个进料套管( TA2，厚度 7mm )、 2 个出料套管 ( TA2，厚度 7mm ) 、1 个排气管 板 ( 内衬 7mm TA2) 、1 个液位计口套管、4 个 热电偶套管 ( TA2，厚度 7mm ) ，4 个蒸汽套管 ( TA2，厚度 7mm ) ，4 个侧管板( 内衬 7mm TA2 板) ，反应釜钛挡墙加固件 ( 3 套) 。 10. 5 套搅拌装置 ( 1 套备用 ) 。 11. 机械密封 5 套 (其中 1 套备用) ，机封冷却润滑 系统 1 套 ( 闭式系统 ) 。 |  |  |  |  | 本设备螺栓按 110%提供，垫片按 200%提供。 |
| 工作制度 |  | 330 天/年，24 小时/天 |  | 设备配置场所 | 浸出车间 |
| 设 备 配 置 条 件 |  |  | 室内 | 设备制造标准 | 国标/部标/行业标准 |
| 配 套 电 动 机 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |
| 型号/功率 | 由供应商计算确定 |  |  | 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F 级 (参考 ) |  |  | 制造标准 | HG/T 20569-2013 《机械搅拌设备》 |
| 供电条件 |  |  |  | 控制要求 |  |
| 设 备 采 购 特 殊 要 求 |  |  |  |  |  |
| 1.投标人须已取得有效的《压力容器制造许可证》《压力容器设计许可证》并具有卧式连续加压浸 出釜系统的成套系统的供货业绩，并提供合同等有效证明材料；近 10 年内必须至少具有 2 个类似项目 |  |  |  |  |  |

业绩，并且运行良好，设备难度不低于本项目。 2.投标方应对反应釜的厚度重新进行核算确定 (招标文件提供的图纸上标注的厚度仅供参考) ，并 提供详细的设备计算书及图纸， 图纸会签后方可制作。 3.投标方应对搅拌装置的各项技术性能指标进行计算校核，并提供详细的计算书。 4.设备各阶段制造图应交与设计院会签，会签通过后方可制造。 5.投标方需提供砖、胶泥的化学成分、物理性能。 6. 中标方应提供机械密封及机封冷却润滑系统图等图纸资料。 7.本设备碳钢和低合金钢表面须涂刷耐高温防腐漆。 8. 壳体基材为Q345R 钢板，筒体、封头及人孔短节钢板符合 GB 713-2014《锅炉和压力容器用钢板》 的规定，并逐张进行超声检测，按 NB/T 47013-2015 Ⅰ 级合格。 9.接管法兰及法兰盖采用 16MnⅡ，应符合 NB/T47008-2017《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》的 规定。 10.反应釜搅拌接管上的法兰面应保持水平，其水平度允差应小于或等于法兰外径的千分之一；各 搅拌接管的垂直中心线应在同一垂直面上，其公差≤3mm。 11.设备总长偏差应控制在±30mm，筒体椭圆度偏差小于 1%，实际筒体内径偏差应限制在±25mm 以内，筒体直线度允许偏差不大于 20mm。 12.焊缝余高应小于 1.6mm,要圆滑过渡，不能有尖角，在筒体内部堆焊 Inconel 625 与低合金钢交界 处应打磨光滑并成缓坡度， 以便于搪铅层与 Inconel 625 贴合紧密。 13.与筒体相焊接的接管锻件法兰密封面采用 Inconel 625 板材焊接密封环，法兰密封面内侧(翻边)、 接管内表面及与壳体相贯接部位(超出管口与筒体焊缝外约 150mm 范围内)采用 Inconel 625 合金堆焊。 14.接管堆焊 Inconel 625 前应按照 NB/T 47014-2011《承压设备焊接工艺平定》的规定进行焊接工 艺评定。堆焊层至少由两层组成。堆焊完成后，堆焊层表面须打磨光滑以满足内壁防腐蚀施工的要求， Inconel 625 堆焊层经加工后的最小厚度为 6mm。 15.搅拌机机械密封装置组装完后先进行空载试运转，时间不小于 20 分钟。设备内充水至工作液面 高度，充压至设计压力进行试运转， (达到机械密封跑合时间，直到机械密封运转正常为止) 时间不 少于 4 小时, 同时对运转性能进行全面检查，在试运转过程中设备不得有不正常的噪音[≤85dB(A)]和震 动等不良现象。 16.搅拌设备组装后，应在试运转中检查搅拌轴密封处的旋转精度，在轴端密封处测定轴的径向摆 动量不得大于 0.2mm；轴的轴向窜动量不得大于±0.2mm；搅拌轴的下端摆动量不得大于搅拌轴长的 1/ 1500mm。 17.搅拌器的安装底盘需按压力容器标准来设计、制造和测试。 18.拆装、维修机械密封时，应无需移动装置、排空物料或进入反应罐内。 19.所有的搅拌轴都必须是实心的，不允许有空心轴。 20. 电机选西门子、SEW 或同等级别及以上品牌,减速机选西门子 (原名 Fland) 、SEW 或同等级别 及以上品牌。 21.供货商需说明减速机运行时油温及冷却方式。 22.各管口大小应以设计院工艺专业为准，设备开孔前应与设计院进行管口会签。

适用标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TSG 21-2016 | 固定式压力容器安全技术监察规程 |
| 2 | GB/T 150. 1 ~ 150.4-2011 | 压力容器 |
| 3 | NB/T 47042-2014 | 卧式容器 |
| 4 | NB/T 47013-2015 | 承压设备无损检测 |
| 5 | GB/T 25198-2010 | 压力容器用封头 |
| 6 | NB/T 47015-2011 | 压力容器焊接规程 |
| 7 | NB/T 47014-2011 | 承压设备焊接工艺评定 |
| 8 | JB/T 4736-2002 | 补强圈 |
| 9 | NB/T 47008-2017 | 承压设备用碳素钢和合金钢锻件 |
| 10 | HG/T 20592-20635-2009 | 钢制管法兰、垫片、紧固件 |
| 11 | NB/T 47065- 1-2018 | 容器支座 第 1 部分： 鞍式支座 |
| 12 | HG/T 20660-2017 | 压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度 分类 |
| 13 | NB/T 10558-2021 | 压力容器涂敷与运输包装 |
| 14 | JB/T 4756-2006 | 镍及镍合金制压力容器 |
| 15 | HG/T 20569-2013 | 机械搅拌设备 |
| 16 | HG/T 3796.5-2005 | 圆盘涡轮式搅拌 |
| 17 | HG/T 2269-2020 | 釜用机械密封技术条件 |
| 18 | HG/T 3796.3-2005 | 桨式搅拌器 |
| 19 | HG/T 21571- 1995 | 搅拌传动装置-机械密封 |
| 20 | HG/T 21572- 1995 | 搅拌传动装置-机械密封循环保护系统 |
| 21 | HG/T 2122-2020 | 釜用机械密封辅助装置 |
| 22 | JC/T424-2005 | 耐酸耐温砖 |
| 23 | GB/T8488-2008 | 耐酸砖 |
| 24 | GB/T50212-2014 | 建筑防腐蚀工程施工规范 |
| 25 | HG/T 202676- 1990 | 砖板衬里化工设备 |

附件3：

云南罗平锌电股份有限公司锌氧粉浸出渣及焙烧浮选含银物料

二次资源综合利用项目

设备订货技术条件表

| 子项名称 | 闪蒸槽 |  |  |  | 设备/材料 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备/材料名 称 | 材料： S39042 衬砖 |  |  |  | 归属图标号 |  |  |  |  |
| 设计 | 王旭 |  | 审核 | 欧阳灿 | 审定 |  | 舒春桃 | 专业 | 化工设备 |
| 设 备 名 称 |  | 闪蒸槽壳体及防腐内衬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途 |  | 降温降压容器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数 量 |  | 1 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备/材料 主要技术性 能、工作环境 及要求 | 1.设备规格： 钢壳内径：2800mm 钢壳厚度：10mm ( S39042 ) 壳体直段长度： 4000mm 内衬砖为： 特种耐酸耐温耐压砖 胶泥为：特种耐酸耐温耐压胶泥 隔膜为：特种耐酸耐温耐压隔膜 2.技术参数： 工作压力 0 ~ 0.09MPa(g) 工作温度 100 ~ 120℃ 设计压力 0.3MPa(g) 设计温度 130℃ 3.要求： (1).投标人须具备《压力容器设计许可证》和 《压力容器制造许可证》。 (2).投标方应对闪蒸槽壳体的厚度重新进行核算确定(招标文件提供的图纸上标 注的厚度仅供参考)，并提供详细的设备计算书及图纸。 (3).制造单位投标方案应综合考虑设备强度、介质、温度、耐腐蚀性、使用寿命 等因素，投标方案中应详细给出设备关键尺寸。 (4).本设备制造前应将制造图交于设计院会签，会签通过后方可进行制造。 (5).本设备管口、大小、数量应以设计院工艺管口方位图为准。 (6).本设备制造、检验按 GB/T150.1 ~ 150.4-2011《压力容器》执行。 4.工作环境： 项目建于云南省曲靖市罗平锌电股份有限公司内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 /材 料 组 成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 组 成 部 分 |  |  |  |  |  | 辅 助 部 分 |  |  |  |
| 1. 闪蒸槽 S39042 钢外壳内径为 2800mm，壳体厚度 为 10mm (S39042)，壳体直段长为 4000mm，两端 为标准椭圆形封头， 成型厚度 10mm。 2. 闪蒸槽的备用口和底部排污口对应的 S39042 盲 板。 3. 下封头内衬层厚度为 115mm(5mm 隔膜+5mm 胶 |  |  |  |  |  | 1．闪蒸槽上所有接管法兰连接用的螺栓按 110%提供， 垫片按 200%提供。 |  |  |  |

| 泥两层+50mm 耐酸耐压砖两层)； 下封头及筒体直段 2300mm 范围内内衬层厚度为 115mm(5mm 隔膜+5mm 胶泥两层+50mm 耐酸耐 压砖两层)； 筒体上段 2300mm 至筒体直段 3800mm 范围内内 衬层厚度为 60mm(5mm 隔膜+5mm 胶泥+50mm 耐酸耐压砖)； 上封头刮5mm 厚隔膜。 4. 下封头排污口处防冲挡板由闪蒸阀单位提供， 闪 蒸槽制作厂家负责安装。 5. 筒体加强圈、接管筋板、吊耳、铭牌等附件。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作制度 |  | 330 天/年， 24 小时/天 |  | 设备配置场所 | 浸出车间内 |
| 设 备 配 置 条 件 |  |  | 室内 | 设备制造标准 | 国标/部标/行业标准 |
| 配 套 电 动 机 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |
| 型号/功率 |  |  |  | 防护等级 |  |
| 绝缘等级 |  |  |  | 制造标准 |  |
| 供电条件 |  |  |  | 控制要求 |  |
| 设 备 采 购 特 殊 要 求 |  |  |  |  |  |
| 检验验收 |  |  |  |  |  |

适用标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 150.1 ~ 150.4-2011 | 压力容器 |
| 2 | NB/T 47013-2015 | 承压设备无损检测 |
| 3 | JB/T4711-2015 | 压力容器涂敷与运输包装 |
| 4 | GB/T 25198-2010 | 压力容器用封头 |
| 5 | NB/T 47015-2011 | 压力容器焊接规程 |
| 6 | NB/T 47014-2011 | 承压设备焊接工艺评定 |
| 7 | JB/T 4736-2002 | 补强圈 |
| 8 | GB713-2014 | 锅炉和压力容器用钢板 |
| 9 | NB/T47008-2017 | 承压设备用碳素钢和合金钢锻件 |
| 10 | HG/T 20592 ~ 20635-2009 | 钢制管法兰、垫片、紧固件 |
| 11 | NB/T 47065.3-2018 | 容器支座 第 3 部分：耳式支座 |
| 12 | JC/T424-2005 | 耐酸耐温砖 |
| 13 | GB/T8488-2008 | 耐酸砖 |
| 14 | GB/T50212-2014 | 建筑防腐蚀工程施工规范 |
| 15 | HG/T 202676- 1990 | 砖板衬里化工设备 |